VI. ТРЕБОВАНИЯ

к техническим характеристикам опытно–конструкторской работы

«Разработка технологий создания элементов системы электропитания АФАР для МКА с повышенной пиковой мощностью не менее 300 Вт  и устойчивостью к перегрузкам с применением наноматериалов»

Шифр: ОКР «Кедр».

Научно-техническая программа Союзного государства

«Разработка нанотехнологий создания материалов, устройств и систем космической техники и их адаптация к другим отраслям техники и массовому производству»                             на 2009-2012 годы («Нанотехнология-СГ»).

Настоящие требования используются участником размещения заказа при подготовке Заявки

1. Наименование и шифр ОКР, основание, Заказчик, сроки выполнения.

1.1. Наименование ОКР: «Разработка технологий создания элементов системы электропитания АФАР для МКА с повышенной пиковой мощностью не менее 300 Вт  и устойчивостью к перегрузкам с применением наноматериалов».

Шифр: ОКР «Кедр».

1.2. Основание: Государственный контракт на реализацию научно-технической программы Союзного государства «Разработка нанотехнологий создания материалов, устройств и систем космической техники и их адаптация к другим отраслям техники и массовому производству» на 2009-2012 годы (Нанотехнология-СГ») (НИИ космических систем – филиал ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр                     им. М.В.Хруничева» с Федеральным космическим агентством от  «___»  _______2009 г.  № ________________).

1.3. Заказчик: НИИ космических систем – филиал ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В.Хруничева».

1.4. Сроки выполнения:   начало  -    2009 г.            окончание    -     2012 г.

2. Цель выполнения ОКР, решаемые задачи.

2.1. Целью выполнения ОКР является разработка технологии изготовления источников питания, предназначенного для обеспечения электрической энергией модулей в составе фрагмента АФАР.

2.2. В ходе выполнения ОКР должны быть решены следующие задачи:

2.2.1. Разработать конструктивно-технологические решения изготовления преобразователей энергии DC-DC пиковой мощностью 300 Вт для АФАР, работающие на частоте не менее 500кГц;

2.2.2. Разработать технологический процесс нанесение на поверхности полиимида активирующего слоя металла IV группы таблицы Д.И.Менделеева, например ванадия, толщиной не более десяти нанометров, и последующего наращивания токопроводящего гальванического слоя металла.

2.2.3. Разработать технологический процесс прецизионной фотолитографии металлизированных слоев для изготовления многослойной печатной платы, содержащей обмотки  электромагнитных компонентов;

2.2.4. Разработать технологию прецизионного травления полиимида и меди на металлизированном материале;

2.2.5. Разработать технологический процесс контроля преобразователя энергии DC-DC пиковой мощностью 300 Вт;

2.2.6. Подготовить производство для изготовления опытного образца преобразователя энергии DC-DC пиковой мощностью 300 Вт для АФАР;

2.2.7. Изготовить и испытать опытный образец преобразователя энергии DC-DC пиковой мощностью 300 Вт;

2.2.8. Провести коррекцию КД и ТД по результатам испытаний опытного образца преобразователя энергии DC-DC пиковой мощностью 300 Вт;

2.2.9. Выпустить КД и ТД малогабаритного преобразователь энергии DC-DC пиковой мощностью 300 Вт с литерой О;

2.2.10. Провести испытания опытного образца преобразователя энергии DC-DC пиковой мощностью 300 Вт у потребителя;

2.2.11. Провести коррекцию КД и ТД преобразователь энергии DC-DC пиковой мощностью 300 Вт для АФАР по результатам испытаний у потребителя;

2.2.12. Передать КД на преобразователь энергии DC-DC пиковой мощностью 300 Вт для АФАР Заказчику.

3. Требования к НТП.

3.1. Требования по назначению.

Опытный образец источника питания, предназначенного для обеспечения электрической энергией модулей в составе фрагмента АФАР, работающего на частоте не ниже 500 кГц,  выдерживающего трёхкратные пиковые перегрузки до 300 Вт и имеющего высоту не более 12,5 мм..

3.2. Технические требования к экспериментальному образцу:

Высота                                                       12,5 мм

Объём                                                        50 см3

Вес                                                              200 г.

Входное напряжение                             150 В

Выходное напряжение                           8 и 27 В

Пиковая мощность нагрузки                 300 Вт

Пиковая  удельная мощность                 6,0 кВт/ дм3

Частота преобразования                         500 кГц

КПД                                                           88 %

4.  Требования к патентной чистоте.

4.1. При проведении разработки должна быть обеспечена патентная чистота разрабатываемых изделий и их составных частей в соответствии с ГОСТ Р 15.001-96.

4.2. Исполнитель осуществляет необходимые работы по патентованию принципиально новых конструктивно-технологических решений, разработанных в результате выполнения данной ОКР.

5. Требования защиты государственной тайны при выполнении ОКР.

5.1. При выполнении ОКР и оформлении отчетной научно-технической продукции и должны выполняться требования Федерального закона «О государственной тайне»                      от 16.10.1997 г. № 131-ФЗ.

5.2. Сведения, содержащиеся в научно-технической документации создаваемой в рамках настоящей ОКР, относится к сведениям: …………..(заполняется участником размещения заказа).

6.  Этапы работ (определяются при оформлении договора на основе условий исполнения договора, предложенных  в заявке победителя конкурса).

7. Порядок выполнения и приемки этапов ОКР

7.1. Документация разработчика должна включать техническое предложение, технический проект, рабочую документацию (по согласованному перечню).

7.2. Разрабатываемая документация должна соответствовать требованиям ГОСТ РВ15.201-2003, «Общим условиям государственных контрактов (договоров) Федерального космического агентства на создание научно-технической продукции» (ОУ-08) и другим нормативным документам Роскосмоса.